STM32U575

双板串口桥接系统

技 术 报 告

基于DMA与自定义帧协议的多端口UART数据桥接方案

硬件平台：STM32U575 Nucleo-144

桥接链路：USART3 @ 921600 baud

日期：2026年5月27日

目  录

# 第一章  项目概述

## 1.1 项目背景与需求

在工业控制、物联网网关、多传感器融合等场景中，经常需要将多个串口设备的数据汇聚到一条链路上进行转发。本项目采用双板STM32U575单片机协同工作，实现三个独立串口的数据透明桥接。

Board1作为“路由器”，负责接收三个PC端口的数据，封装为自定义帧协议后通过高速桥接链路发往Board2；Board2作为“回声处理器”，解析帧、加工payload后原路回传。这种架构可扩展为实际产品中的多节点数据采集、远程串口服务器等应用。

## 1.2 设计目标

- 三个串口（USART1、UART4、LPUART1）同时收发，波特率独立配置

- 通过一条USART3桥接链路复用传输，实现多通道复用

- 零数据丢失、零串扰，保证数据完整性

- 低延迟、高吞吐量，DMA非阻塞传输

- 错误自动恢复，系统健壮性强

## 1.3 硬件平台

| 项目 | 参数 |
| --- | --- |
| 主控芯片 | STM32U575ZIT6Q (ARM Cortex-M33, 160MHz) |
| 开发板 | NUCLEO-U575ZI-Q |
| 系统时钟 | HSI 16MHz（未PLL） |
| 电压模式 | PWR_REGULATOR_VOLTAGE_SCALE4 |
| DMA控制器 | GPDMA1（Channel 0-4） |
| 串口数量 | 4个（USART1, USART3, UART4, LPUART1） |

## 1.4 端口分配

| 端口 | 实例 | Board1波特率 | 功能 | GPIO引脚 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Port 1 | USART1 | 115200 | PC串口通道A | PA9(TX) / PA10(RX) |
| Port 2 | UART4 | 9600 | PC串口通道B | PA0(TX) / PA1(RX) |
| Port 3 | LPUART1 | 115200 | PC串口通道C | PC1(TX) / PC0(RX) |
| 桥接 | USART3 | 921600 | Board1 ↔ Board2 | PA7(TX) / PA5(RX) |

# 第二章  系统架构设计

## 2.1 双板拓扑结构

系统采用双板STM32U575架构，通过USART3对等连接。Board1的USART3 TX连接Board2的USART3 RX，反之亦然，形成全双工桥接链路。

【图 2-1】系统架构图

| Board1 — 路由器 USART1 ←→ PC (115200) UART4 ←→ PC (9600) LPUART1 ←→ PC (115200) ↓ RX DMA + IDLE 检测 ↓ 帧封装 (PortID + Checksum) ↓ Bridge TX Queue (32帧) | USART3 921600 baud ←── TX DMA ──→ ←── RX DMA ──→ | Board2 — 回声处理器 USART3 RX DMA 接收 ↓ 帧解析状态机 ↓ Payload + '*' 加工 ↓ Response Queue (16帧) ↓ 帧封装 + DMA TX 回传 |
| --- | --- | --- |

## 2.2 Board1（路由器）设计

Board1是整个系统的核心节点，承担以下职责：

- 接收三个PC串口的数据（DMA + IDLE检测）

- 将数据封装为帧协议格式，通过USART3 DMA发往Board2

- 接收Board2回传的帧，解析后根据PortID路由到对应PC串口

- DMA通道分配：Channel0(LPUART1 RX)、Channel1(UART4 RX)、Channel2(USART1 RX)、Channel3(USART3 RX)、Channel4(USART3 TX)

## 2.3 Board2（回声处理器）设计

Board2的职责相对简单：只使用USART3一个串口，通过DMA接收桥接帧，解析出payload后在末尾追加‘*’字符，再封装成新帧通过DMA回传。

- DMA通道分配：Channel0(USART3 RX)、Channel1(USART3 TX)

- Response Queue深度16帧，缓冲解析与发送的速度差

## 2.4 桥接链路设计

桥接链路是连接两板的唯一通道，采用921600 baud高速率，是三个PC端口合计最大输入速率的43.7倍，确保充足的带宽余量。桥接链路的TX和RX均使用DMA，避免阻塞CPU。

| 参数 | 值 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 波特率 | 921600 baud | ≈ 92,160 B/s原始线速 |
| 有效负载吞吐 | ≈ 88,700 B/s | 扣除5字节/帧的协议开销 |
| RX接收 | DMA + IDLE检测 | 硬件自动触发，CPU零轮询 |
| TX发送 | DMA非阻塞 | 发完回调清除busy标志 |

# 第三章  核心技术原理

## 3.1 UART DMA + IDLE线检测接收原理

这是本系统最核心的接收技术，利用STM32 UART硬件的IDLE线检测功能，配合DMA实现“不定长数据包”的高效接收。

### 工作原理

Step 1: 调用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA()，配置DMA开始接收，同时使能UART的IDLE中断和DMA传输完成中断。

Step 2: 数据到达时，DMA硬件自动将数据从 UART->RDR 寄存器搬运到内存缓冲区，CPU无需干预。

Step 3: 当发送方停顿（总线空闲超过1个字符时间），UART硬件检测到IDLE状态，触发中断。

Step 4: HAL回调函数 HAL_UARTEx_RxEventCallback 被调用，Size参数告知本次实际接收的字节数。

### 技术优势

- 零轮询：CPU在数据到达期间可执行其他任务

- 自适应长度：无需预知数据包长度，IDLE线自动标记包边界

- 高带宽：DMA硬件搬运速度远超CPU软件读取

### 关键代码逻辑

HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(huart, rx_buf, buf_size);

__HAL_DMA_DISABLE_IT(huart->hdmarx, DMA_IT_HT);  // 禁用半传输中断

// 回调中处理接收到的数据

void HAL_UARTEx_RxEventCallback(huart, Size) {

App_QueueData(rx_buf, Size);   // 入队

App_StartRxDma(ctx);           // 重启下一次接收

}

## 3.2 自定义帧协议设计

由于USART3桥接链路复用传输三个端口的数据，必须设计一套帧协议来区分数据来源和保证完整性：

【图 3-1】帧协议格式

| SOF0 | SOF1 | PortID | Length | Payload | Checksum |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0x55 | 0xAA | 1~3 | 0~128 | N 字节 | 累加和 |
| 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 1 Byte | 0~128 Bytes | 1 Byte |

| 字段 | 长度 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| SOF (0x55 0xAA) | 2 Bytes | 帧头同步字，用于在字节流中定位帧起始位置 |
| PortID | 1 Byte | 端口标识：1=USART1, 2=UART4, 3=LPUART1 |
| Length | 1 Byte | Payload长度，范围0~128 |
| Payload | 0~128 Bytes | 实际数据内容 |
| Checksum | 1 Byte | PortID + Length + 所有Payload字节的累加和（低8位） |

### 设计考量

- 双字节帧头 0x55+0xAA 的组合在随机数据中出现概率极低（≈0.0015%），有效降低误同步

- PortID字段使得一条物理链路可复用传输多个逻辑通道，节省硬件资源

- Checksum提供基本的数据完整性校验，低开销

## 3.3 环形队列（Ring Buffer）原理

环形队列是嵌入式系统中 ISR 与主循环之间传递数据的经典结构。本系统使用了两种环形队列：

| 队列 | 位置 | 类型 | 容量 | 生产者 | 消费者 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| bridge_tx_queue | Board1 | 帧级(struct) | 32帧 | ISR(三个PC口) | 主循环DMA TX |
| usart3_rx_queue | Board1/2 | 字节级(uint8) | 2048字节 | ISR(USART3 RX) | 主循环解析器 |
| response_queue | Board2 | 帧级(struct) | 16帧 | 主循环解析 | 主循环DMA TX |

### 生产者-消费者模型

ISR（中断服务程序）作为生产者向队列写入数据，主循环作为消费者从队列读取数据。通过 head 和 tail 两个索引管理：

- head：生产者写入位置，写后 head = (head+1) % SIZE

- tail：消费者读取位置，读后 tail = (tail+1) % SIZE

- 空判断：head == tail

- 满判断：(head+1) % SIZE == tail（牺牲一个槽位）

## 3.4 中断安全与临界区保护

当ISR和主循环同时操作共享变量时，必须保证原子性。本系统采用了 Double-Check + PRIMASK 模式：

uint8_t App_DequeueUsart3RxByte(uint8_t *data) {

if (tail == head) return 0;      // 快速无锁检查

primask = __get_PRIMASK();        // 保存中断状态

__disable_irq();                  // 关中断

if (tail == head) {               // 二次检查

App_RestoreIrqState(primask);

return 0;

}

*data = queue[tail];              // 原子读取

tail = (tail + 1) % SIZE;         // 原子更新

App_RestoreIrqState(primask);     // 恢复中断

return 1;

}

### 为什么需要 Double-Check

- 第一次检查（无锁）：避免在队列为空时不必要地关中断，减少中断延迟

- 第二次检查（有锁）：防止在第一次检查和关中断之间，ISR修改了head的情况

- PRIMASK保存/恢复：支持嵌套调用，不会意外开启已被上层关闭的中断

## 3.5 非阻塞DMA发送机制

桥接链路的USART3 TX采用DMA非阻塞发送，通过 busy 标志位和发送完成回调实现“单帧流水线”：

- 主循环检查 usart3_tx_dma_busy 标志

- 若 busy=0，从队列取出一帧，调用 HAL_UART_Transmit_DMA 发送，置 busy=1

- DMA发送完成后，HAL回调 HAL_UART_TxCpltCallback 清除 busy=0

- 下一次主循环迭代时自动发送队列中的下一帧

## 3.6 HAL锁竞争与容错机制

这是本项目开发中发现的一个关键问题。STM32 HAL库对每个UART handle使用了 __HAL_LOCK 宏，TX DMA和RX DMA共享同一把锁。

### 问题场景

时间线：

t0: 主循环调用 HAL_UART_Transmit_DMA(&huart3, ...)  → 获取锁

t1: USART3 RX IDLE中断触发  → ISR进入

t2: ISR调用 HAL_UARTEx_ReceiveToIdle_DMA(&huart3, ...)

→ 发现锁被主循环持有 → 返回 HAL_BUSY

t3: RX DMA未重启 → 之后所有USART3接收永久停止!

### 解决方案：Pending Flag 机制

引入 volatile uint8_t usart3_rx_restart_pending 标志：

- ISR中重启RDMA失败时，不死循环，而是置 pending=1

- 主循环每次迭代开头检查 pending 标志，若为1则重试启动RX DMA

- 重启成功后清除 pending=0，系统恢复正常

这种设计将“锁竞争”从致命错误降级为“短暂延迟”，保证了系统的自愈能力。

# 第四章  详细设计方法

## 4.1 Board1 数据发送流程（PC → Board2）

当PC通过串口发送数据到Board1时，经历以下处理步骤：

(1) DMA接收：USART1/UART4/LPUART1 的RX DMA自动将数据搬运到 rx_dma_buf[256]。当数据停止到达（IDLE线检测）或缓冲区满时触发中断。

(2) ISR入队：HAL_UARTEx_RxEventCallback 中，将收到的数据连同 PortID 一起封装为 BridgeTxItem，入队 bridge_tx_queue。如果数据超过128字节，自动分片为多个帧。

(3) 主循环出队+发送：App_TrySendNextBridgeFrame() 检查 usart3_tx_dma_busy，若空闲则从E列取出一帧，调用 App_BuildBridgeFrame 封装后用 HAL_UART_Transmit_DMA 发送。

(4) DMA发送完成：HAL_UART_TxCpltCallback 清除 busy，下一次主循环迭代时发送下一帧。

## 4.2 Board2 数据处理流程

Board2接收到帧后的处理步骤：

(1) DMA接收：USART3 RX DMA接收数据，IDLE中断触发后将原始字节入队 usart3_rx_queue[2048]。

(2) 帧解析：主循环逐字节出队，送入 FrameParser_Input 状态机。状态机依次识别 SOF0→SOF1→PortID→Length→Payload→Checksum，校验通过则返回1。

(3) Payload加工：App_HandleFrame 将原始 payload 复制到 response_queue，并在末尾追加 '*' 字符。

(4) 回传发送：App_TrySendNextResponse 检查 DMA空闲后从 response_queue 取帧，封装并通过 DMA发回 Board1。

## 4.3 Board1 数据接收流程（Board2 → PC）

Board1接收Board2回传帧的处理：

(1) DMA接收：USART3 RX DMA接收回传数据，入队 usart3_rx_queue[2048]。

(2) 帧解析：主循环通过 FrameParser_Input 解析出完整帧。

(3) 路由转发：App_HandleUsart3Frame 根据 PortID 查找对应的 PC UART，调用 App_SendUartData 将 payload 发送给 PC。

(4) 注意：当前 PC端口的TX使用寄存器级阻塞轮询发送（while(TXE==0)），这是系统在高负载下的主要瓶颈。

## 4.4 帧解析器状态机

帧解析器是一个六状态的有限状态机（FSM），逐字节输入，状态转换规则如下：

| 当前状态 | 输入条件 | 下一状态 | 动作 |
| --- | --- | --- | --- |
| WAIT_SOF0 | data == 0x55 | WAIT_SOF1 | 等待第二个帧头字节 |
| WAIT_SOF0 | data != 0x55 | WAIT_SOF0 | 继续等待 |
| WAIT_SOF1 | data == 0xAA | WAIT_PORT | 帧头确认，开始接收 |
| WAIT_SOF1 | data == 0x55 | WAIT_SOF1 | 连续0x55，保持等待 |
| WAIT_SOF1 | 其他 | WAIT_SOF0 | 误同步，重置 |
| WAIT_PORT | 任意 | WAIT_LEN | 记录PortID，初始checksum |
| WAIT_LEN | 0 < data ≤ 128 | WAIT_PAYLOAD | 记录长度，累加checksum |
| WAIT_LEN | data == 0 | WAIT_CHECKSUM | 空payload，直接校验 |
| WAIT_LEN | data > 128 | WAIT_SOF0 | 非法长度，丢弃重置 |
| WAIT_PAYLOAD | index < len | WAIT_PAYLOAD | 累计payload字节 |
| WAIT_PAYLOAD | index >= len | WAIT_CHECKSUM | payload接收完毕 |
| WAIT_CHECKSUM | checksum匹配 | WAIT_SOF0 | 校验通过，返回成功 |
| WAIT_CHECKSUM | checksum不匹配 | WAIT_SOF0 | 校验失败，丢弃帧 |

## 4.5 错误恢复机制

系统在多个层面实现了错误恢复：

| 错误类型 | 检测方式 | 恢复操作 |
| --- | --- | --- |
| UART过载/帧错误/噪声错误 | HAL_UART_ErrorCallback | 清除所有错误标志 + 重启RDMA |
| HAL锁竞争(HAL_BUSY) | App_StartRxDma 返回非HAL_OK | 置 pending标志，主循环重试 |
| RX队列溢出 | (head+1)%SIZE == tail | 增加 overflow_count，丢弃新数据 |
| TX队列溢出 | next_head == tail | 增加 overflow_count，丢弃新帧 |
| 帧校验失败 | checksum不匹配 | 静默丢弃，状态机重置到SOF0 |
| DMA TX启动失败 | HAL_UART_Transmit_DMA返回非HAL_OK | 清除 busy标志，下次迭代重试 |

# 第五章  系统流程图

## 5.1 系统整体数据流

下图展示了一条数据从PC发出到收回的完整路径：

【图 5-1】端到端数据流

PC 串口发送数据 (USART1 / UART4 / LPUART1)

↓

Board1: UART RX DMA + IDLE检测接收

↓ ISR中断上下文

Board1: ISR 入队 bridge_tx_queue (PortID + Payload)

↓ 主循环上下文

Board1: 出队 → App_BuildBridgeFrame → USART3 TX DMA

↓ 921600 baud 物理链路

Board2: USART3 RX DMA + IDLE检测接收

↓ ISR入队 usart3_rx_queue

Board2: 主循环解帧 → Payload + '*' → 入队 response_queue

↓

Board2: 出队 → App_BuildResponseFrame → USART3 TX DMA

↓ 921600 baud 物理链路

Board1: USART3 RX DMA 接收回传帧

↓ 主循环解帧

Board1: 根据 PortID 路由 → App_SendUartData 发回 PC

↓

PC 串口接收回传数据 (Payload + '*')

## 5.2 Board1 主循环流程图

【图 5-2】Board1 App_ProcessBridge() 每次迭代的处理流程：

进入 App_ProcessBridge()

↓

◇ usart3_rx_restart_pending != 0 ? ◇

↓ Yes

调用 App_StartRxDma() 重启USART3 RX

↓ 成功则清除pending

◇ usart3_rx_queue 有数据? ◇

↓ Yes

逐字节出队 → FrameParser_Input 解析

↓ 解析出完整帧

App_HandleUsart3Frame: 根据PortID路由到PC端口

↓

◇ usart3_tx_dma_busy == 0 且 队列非空? ◇

↓ Yes

出队 bridge_tx_queue → 封帧 → USART3 TX DMA 发送

↓

返回，等待下次while(1)迭代

## 5.3 Board2 主循环流程图

【图 5-3】Board2 App_ProcessEcho() 处理流程：

进入 App_ProcessEcho()

↓

◇ usart3_rx_restart_pending != 0 ? ◇

↓ Yes

重启 USART3 RX DMA

↓

◇ usart3_rx_queue 有数据? ◇

↓ Yes

逐字节出队 → FrameParser_Input 解析

↓ 解析成功

App_HandleFrame: 复制payload + 追加'*' → 入队 response_queue

↓

◇ usart3_tx_dma_busy == 0 且 response_queue 非空? ◇

↓ Yes

出队 → 封装响应帧 → USART3 TX DMA 发送

↓

返回，等待下次while(1)迭代

## 5.4 中断回调流程图

【图 5-4】HAL_UARTEx_RxEventCallback 处理流程（Board1为例）：

UART IDLE中断 / DMA完成中断触发

↓

查找对应的 UartRxDmaContext

↓

◇ 是PC端口 (pc_port != 0) ? ◇

↓ Yes: PC端口                   No: USART3桥接端口 ↓

App_QueueBridgeTx(port_id, data, size)

↓

App_StartRxDma() 重启接收

↓

◇ 重启成功? ◇

↓ No

置 usart3_rx_restart_pending = 1，error_count++

↓

ISR返回，主循环将重试

## 5.5 帧解析器状态转换图

【图 5-5】FrameParser_Input 状态机转换示意图：

WAIT_SOF0 (初始状态，等待 0x55)

↓ data == 0x55

WAIT_SOF1 (等待 0xAA)

↓ data == 0xAA              [若 data==0x55 则保持，其他则回 WAIT_SOF0]

WAIT_PORT (接收 PortID，初始化 checksum)

↓ 记录 port_id

WAIT_LEN (接收 Length)

↓ 0 < len ≤ 128                [len==0 跳到 CHECKSUM，len>128 回 SOF0]

WAIT_PAYLOAD (逐字节接收并累加 checksum)

↓ index >= len

WAIT_CHECKSUM (比对 checksum)

↓ 匹配: 返回 1 (成功)     不匹配: 返回 0 (丢弃)

回到 WAIT_SOF0，等待下一帧

# 第六章  性能与极限分析

## 6.1 各环节吞吐量计算

下表列出了数据流各环节的理论最大吞吐量：

| 环节 | 波特率 | 原始线速 (B/s) | 有效负载 (B/s) | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| USART1 → Board1 | 115200 | 11,520 | 11,520 | PC端口A |
| UART4 → Board1 | 9600 | 960 | 960 | PC端口B |
| LPUART1 → Board1 | 115200 | 11,520 | 11,520 | PC端口C |
| 三端口合计 | — | 24,000 | 24,000 | 输入总速率 |
| USART3 桥接链路 | 921600 | 92,160 | 88,700 | 扣除5B/帧开销 |
| 桥接/输入 比值 | — | — | 3.7x | 安全余量 |

## 6.2 往返延迟分析

一条数据的端到端往返延迟由以下部分组成：

| 延迟环节 | 计算公式 | USART1 (45B) | UART4 (52B) | LPUART1 (72B) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| PC→Board1 传输 | bytes×10/baud | 3.9 ms | 54.2 ms | 6.3 ms |
| Board1封帧+DMA TX | (bytes+5)×10/921600 | 0.54 ms | 0.62 ms | 0.84 ms |
| Board2解帧+加工 | ≈ 几十μs | ~0.05 ms | ~0.05 ms | ~0.05 ms |
| Board2 DMA TX回传 | (bytes+6)×10/921600 | 0.55 ms | 0.63 ms | 0.85 ms |
| Board1解帧+路由 | ≈ 几十μs | ~0.05 ms | ~0.05 ms | ~0.05 ms |
| Board1→PC 阻塞TX | bytes×10/baud | 4.0 ms | 55.2 ms | 6.3 ms |
| 总延迟估算 | — | ~9.1 ms | ~110.7 ms | ~14.3 ms |
| 实测延迟 | — | 70~110 ms | 155~175 ms | 60~120 ms |

实测延迟高于理论估算，主要原因是主循环的调度延迟（while(1)迭代间隔）和队列排队等待时间。当多端口同时发送时，帧在队列中排队会增加额外延迟。

## 6.3 队列容量与安全余量

| 队列 | 容量 | 当前峰值使用 | 安全余量 | 风险等级 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| bridge_tx_queue | 32帧(4,096B) | ~3帧/突发 | ~10倍 | 低 |
| usart3_rx_queue (B1) | 2,048字节 | ~500B/突发 | ~4倍 | 中 |
| usart3_rx_queue (B2) | 2,048字节 | ~200B/突发 | ~10倍 | 低 |
| response_queue | 16帧(2,048B) | ~1帧/周期 | ~16倍 | 低 |

最薄弱环节：Board1 的 usart3_rx_queue，安全余量只有约4倍。当Board1阻塞发送数据到低波特率PC端口时，该队列可能在很短时间内溢出。

## 6.4 极限场景分析

### 场景A：三端口同时满速连续发送

| 指标 | 值 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 输入总速率 | 24,000 B/s | 桥接带宽足够 |
| UART4回传阻塞时间 | 53B × 1042μs = 55ms | 主循环停转 |
| 55ms内USART3 RX堆积 | 92160 × 0.055 = 5,069B | 超过队列2048B |
| 溢出字节 | ~3,021B | 数据丢失 |

### 场景B：PC端口波特率提升至460800

| 指标 | 值 | 结果 |
| --- | --- | --- |
| 新输入总速率 | 138,240 B/s | 超过桥接88,700 B/s |
| 队列溡满时间 | 4096B ÷ 49540B/s ≈ 0.08s | 约80ms后开始丢数据 |
| 丢失比例 | (138240-88700)/138240 | 级36%的数据丢失 |

## 6.5 优化方向建议

根据以上分析，如果后期数据量显著增大，建议优先关注以下改进方向：

| 优先级 | 改进方向 | 预期收益 | 复杂度 |
| --- | --- | --- | --- |
| P0 最高 | PC端口TX改为DMA非阻塞 | 消除主循环阻塞，吞吐提10倍+ | 中 |
| P1 高 | 添加看门狗(IWDG) | 防止死机，自动复位 | 低 |
| P1 高 | 使用HSE外部晶振 | 提高波特率精度和温度稳定性 | 低 |
| P2 中 | PC端口RX DMA加pending重试 | 消除三个PC口的DMA永久停止风险 | 低 |
| P2 中 | 双缓冲DMA TX | 消除帧间间隙，提升桥接利用率 | 中 |
| P3 低 | 增加板间心跳/流控 | 防止单方面过载和断连检测 | 高 |
| P3 低 | 更换SPI桥接 | 带宽提升10倍+（>1MB/s） | 高 |

# 第七章  总结

## 7.1 系统评价

本系统成功实现了基于双板STM32U575的三端口串口透明桥接，在实际测试中达到了零数据丢失、零串扰、稳定运行超60秒的表现。核心架构设计合理，关键技术原理运用得当。

| 评价维度 | 评分 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 架构设计 | ★★★★ | 双板分离 + 帧协议路由，清晰合理 |
| 代码质量 | ★★★★ | MISRA风格、强类型转换、命名规范 |
| 中断安全 | ★★★★ | Double-Check + PRIMASK模式正确 |
| DMA使用 | ★★★★ | RX IDLE + TX DMA，高效低CPU占用 |
| 错误恢复 | ★★★ | USART3有pending机制，PC端口缺失 |
| 吞吐能力 | ★★★ | 当前负载够用，高负载有风险 |
| 可观测性 | ★★ | 有计数器但无外部读取手段 |
| 生产就绪度 | ★★ | 无看门狗、无心跳、Error_Handler死循环 |

## 7.2 核心技术亮点

- DMA + IDLE线检测：实现了零轮询、自适应长度的高效接收

- 自定义帧协议：一条物理链路复用三个逻辑通道，节省硬件

- 环形队列 + PRIMASK：ISR与主循环安全解耦

- DMA TX非阻塞：桥接链路发送不占用CPU

- Pending Flag容错：HAL锁竞争自愈机制

- 状态机解析器：内存开销极小，边界处理完善

## 7.3 改进方向

本系统作为实验原型已经完全可用。如果要迈向产品级，核心改进点是将Board1对PC端口的阻塞发送替换为DMA非阻塞发送，这一项改动可以将系统吞吐能力提升10倍以上，彻底消除高负载下的数据丢失风险。

— 报告结束 —